ВГПТ 390202 007 ПЗ

3. Расчёт затрат на материалы

Расчёт выполнен по данным РУПП «Витязь» на 1.11.2008 г.

3.1 Расчёт затрат на материалы

Таблица 1 Нормативы расхода материалов

| Наименование материалов | Марка, тип, ТУ ГОСТ | Единица измерения | Нормативы расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 100 паек | На 1м2 печатной платы |
| Припой | ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | КГ | 0,0500 | 0,350 |
| Спирт | ГОСТ 18300-72 | КГ | 0,0054 | 0,030 |
| Флюс | ОСТ 4. ГО. 003. 00 | КГ | 0,0010 | 0,120 |

Потребность в материалах зависит от применяемой технологии.

Единичное, мелкосерийное производство – пайка «волной» экономически нецелесообразна и ведётся вручную. Норма расхода материала на изделие (Нри) определяется:

Нри=Нр на 100 паек100*n                                                         (1)

Где Нр на 100 паек-норматив расхода на 100 паек

n-количество паек в схеме.

Серийное, массовое производство – применяется пайка «волной».

Нри=Sn*Нр 1 м2+Нр на 100 паек100*Nдопаек                               (2)

Нри припой=0,00225*0,35+0,05100*7,7=0,0046

Нри спирт=0,00225*0,03+0,0054100*7,7=0,00048

Нри флюс=0,00225*0,12+0,0010100*7,7=0,000347

Где Sn-площадь печатной платы (Ln*Cn), м2

Ln-длина печатной платы в мм и в м

Cn-ширина печатной платы в мм и в м

Нр 1 м2-норматив расхода на 1 м2 печатной платы (из таблицы 1).

Nдопаек-количество ручных допаек в схеме (все пайке вне платы и 10 % от общего количества паек на печатной плате)

Расчёт ведётся для одного изделия.

Результаты расчётов, с учётом выбранной технологии, заносим в таблицу2.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Таблица 2 Затраты на материалы

| Наименование материала | Марка, тип, ТУ ГОСТ | Ед. изм | Норма расхода на изделие | Отпускная цена за единицу изм. в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Припой | ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,0046 | 8500 | 39 |
| Спирт | ГОСТ 18300-72 | кг | 0,00048 | 4300 | 2,1 |
| Флюс | ОСТ 4. ГО. 003. 00 | кг | 0,000347 | 13700 | 4,7 |
| Итого |  |  |  |  | 45,7 |
| Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) |  |  |  |  | 2,3 |
| Всего с учётом ТЗР |  |  |  |  | 48 |

3.2 Затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты

Таблица 3 Затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты

| Наименование | Техническая характеристика | Количество, шт. | Отпускная цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резисторы R1; R3 | МЛТ - 0,5-220кОм | 2 | 240 | 480 |
| R2,R4 | С2-23- 0,125-2,4кОм | 2 | 150 | 300 |
| R5 | МЛТ - 0,25-820Ом | 1 | 100 | 100 |
| R6 | МЛТ - 0,125-22кОм | 1 | 180 | 180 |
| R7 | МЛТ - 0,125-2МОм | 1 | 300 | 300 |
| ВГПТ 390202 007 ПЗ Продолжение - Таблица 3 Затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R8 | С2-23- 2- 15кОм | 1 | 170 | 170 |
| R9 | С2-23 - 0,25-180Ом | 1 | 100 | 100 |
| R10 | МЛТ - 0,125-100кОм | 1 | 200 | 200 |
| Конденсаторы С1, С2 | К50-35- 10мк | 2 | 100 | 200 |
| С3 | К50-35- 220мк | 1 | 150 | 150 |
| С4 | К73-24- 1мк | 1 | 80 | 80 |
| С5 | К50-35- 3,3мк | 1 | 90 | 90 |
| Транзисторы VT1,VT2 | КП501А | 2 | 320 | 640 |
| VT3, VT4 | КП707Б | 2 | 400 | 800 |
| Диоды VD1 | Д814A | 1 | 90 | 90 |
| VD2, VD4 | 1N4004 | 2 | 60 | 120 |
| VD3 | КД256Г | 1 | 80 | 80 |
| Микросхема DA1 | KP142EH19 | 1 | 2000 | 2000 |
| DA2 | ICM7555 | 1 | 3500 | 3500 |
| Оптроны U1 | АОТ127А | 1 | 200 | 200 |
| Светодиоды HL1 | АЛ307БМ | 1 | 150 | 150 |
| Итого |  |  |  | 9930 |
| ВГПТ 390202 070 ПЗ Продолжение - Таблица 3 Затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты |  |  |  |  |
| Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) |  |  |  | 496,5 |
| Всего с учётом ТЗР |  |  |  | 10426,5 |

3.3 Затраты на полуфабрикаты собственного производства

Полуфабрикаты собственного производства. По этой статье показываются изготовленные в других цехах предприятия печатные платы, каркасы, основания и другие изделия и полуфабрикаты, которые используются при сборке изделий и узлов в сборочно-монтажном цехе. Полуфабрикаты собственного производства, учитываются по производственной себестоимости. Расчёт затрат ведём укрупнено, исходя из стоимости материалов, и с учётом того, что готовая печатная плата дороже чем исходный материал в 5-6 раз, а корпус в 2,5-3 раза.

Расчёт потребности в материалах для изготовления печатной платы и корпуса.

Определяем объём печатной платы (Vnn), в м3

Vnn=Lnn*Cnn*Hn                                                     (3)

Где длина (Lnn) – 0,095 м

Ширина(Cnn) – 0,02 м

Толщина(Hn) – 0,0014 м

Vnn=50*45*1,5=3375мм3=0,000003375 м3

Определяем расход материала на печатную плату, кг (Мпп)

Мпп=V*Jпп=0,00000337*1600=0,0054 кг                     (4)

Где Jпп-удельная плотность материала печатной платы (из таблицы 4)

Таблица 4 Удельная плотность материала печатной платы

| Удельная плотность материала кг/м3 | Материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гетинакс | Стеклотекстолит | Полистирол |
|  | 1350 | 1600-1900 | 1050 |

Определяется объём корпуса (Vк), м3

VК=a*b+a*c+b*c*2*h                                      (5)

Vк=54*14+54*49+14*49*2*2=0,000016 м3

ВГПТ 390202 007 ПЗ

h

b                   h-толщина стенки корпуса, в мм и в м

a                                               b-высота корпуса, в мм и в м

с                        a-длина корпуса, в мм и в м

а                                           c- ширина корпуса, в мм и в м

Определяем расход материала на корпус (без учёта отходов) (Мк),

Мк=Vк*Jк                                                                 (6)

Где Jк-удельная плотность материала корпуса.

Мк=0,000016*1050=0,0168 кг кг

Затраты на материал определяем:

ЗМпп=Мпп*ОЦмпп*1+Птзр100                                         (7)

ЗМпп=0,0054*6350*1+0,05100=36 руб

ЗМк=Мк*ОЦмк*(1+Птзр100)                                               (8)

ЗМк=0,00168*4200*1+0,05100=74 руб

Затраты на готовую печатную плату (Зпп), руб. :

Зпп=ЗМпп*6=36*5=180 руб.                            (9)

Затраты на готовый корпус (Зк), руб.:

Зк=ЗМк*3=74*3=222 руб.                         (10)

Таблица 5 результаты расчётов

| Наименование | Кол. штук | Производственная себестоимость одной штуки, в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Печатная плата из стеклотекстолита | 1 | 180 | 180 |
| Корпус из полистирола | 1 | 222 | 222 |
| Итого |  |  | 402 |

ВГПТ 390202 007 ПЗ

3.4 Расчёт основной заработной платы

Таблица 6 Расходы на основную заработную плату работающих

| Вид работ | Трудоёмкость | Квалификационный разряд | Условия труда | Часовая тарифная | Прямая зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Монтаж | 0,003 | 2 | Норм. | 894 | 2,68 |
| Пайка | 0,004 | 2 | Норм. | 894 | 3,57 |
| Регулировка | 0,04 | 3 | Норм. | 1041 | 42 |
| Сборка | 0,09 | 3 | Норм. | 1041 | 94 |
| Контроль | 0,01 | 4 | Норм. | 1210 | 12 |
| Итого |  |  |  |  | 154 |
| Премии и доплаты(30% от прямой заработной платы) |  |  |  |  | 46 |
| Итого основная заработная плата (Зо) |  |  |  |  | 200 |
| Всего основная заработная плата работающих (Зор=Зо*Кп) |  |  |  |  | 250,125 |

Тарифная ставка предприятия – 130000 руб.

Средняя норма выработки – 168,7 час.

ЧТС1=130000168.7=771 руб.                                 (11)

ЧТС2=771*1,16=894 руб.

ЧТС3=771*1,35=1041 руб.

ЧТС4=771*1,57=1210 руб.

Всего основная заработная плата работающих:

Зор=Зо*Кn                                                           (12)

Где Кn-коэффициент, учитывающий увеличение заработной платы на изделие с учётом оплаты труда всех работающих на предприятии, условно принято 1,25.

Зор=200*1,25=250 руб.

3.5 Расчёт амортизационных отчислений

3.5.1 Расчёт суммы ежегодных амортизационных отчислений

Расчёт ведётся по формуле:

А=Сб*На100,                                                           (13)

Где А-сумма ежегодных амортизационных отчислений, руб.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Сб- балансовая стоимость основных производственных фондов, руб.

На- норма амортизации, условно принимается единой для всех основных фондов, принимаем 20%.

А=1020*106*18100=183600000 руб.

3.5.2 Расчёт амортизационных отчислений, включаемых в себестоимость изделия (Ана изделие), руб.

Условно принимаем, что на предприятии один вид продукции

Ана изделие=АПП                                                             (14)

Ана изделие=183600000600000=306 руб.

Где ПП- производственная программа, шт.

3.6 Расчёт плановой себестоимости и отпускной цены изделия

Таблица 7

| Наименование материала | Сумма, руб. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До вневрения | После внедрения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Материалы | 48 | 43,2 | Таблица 2 |
| 2.Покупные комплектующие изделия | 10426 | 10426 | Таблица 3 |
| 3.Полуфабрикаты собственного производства | 402 | 402 | Таблица 5 |
| 4.Амортизиционные отчисления | 306 | 306 | По расчёту см.п.3.5.2. |
| 5.Основная заработная плата | 250,125 | 249 | Таблица 6 |
| 6.Дополнительная заработная плата | 25 | 24,9 | 10% от ст.5 |
| 7.Итого расходы на оплату труда | 275,137 | 274,4 | Сумма ст.5и 6 |
| 8.Отчисления в фонд социальной защиты населения | 96,3 | 96 | 35% от ст.7 |
| Продолжение - Таблица 7 |  |  |  |
| ВГПТ 390202 007 ПЗ 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.Обязателоное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 4,127 | 4,1 | 1,5% от ст.7 |
| 10.Прочие затраты | 350 | 348,6 | 140% от ст.5 |
| 11.Отчисления в инновационный фонд | 29,76 | 28,7 | 0,25% от суммы п. 1,2,3,4,7,8,9,10 |
| 12.Полная себестоимость | 11936,76 | 11526,7 | Сумма по ст.1,2,3,4,7,8,9,10,11 |
| 13.Плановая себестоимость | 2984,2 | 2881,6 | Исходя из запланированной рентабельности изделия |
| 14.Оптовая цена | 14920 | 14408 | Сумма ст.12 и13 |
| 15.Республиканский фонд поддержки производителей с/х продукции, аграрной науки, налог с пользователей автомобильных дорог | 304,5 | 294 | Ст. (14*2)/(100-2) |
| 16.Цена без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) | 15224,5 | 14702 | Сумма ст.14 и 15 |
| 17.НДС | 2740 | 2646 | 18% от ст.16 |
| 18.Отпускная цена предприятия | 17965 | 17348 | Сумма ст.17 и 16 |

Расчёт плановой прибыли на изделие:

Ппл=Сед*Rпл100                                                      (15)

Где Сед-себестоимость единицы продукции в руб.

Rпл-запланированный процент рентабельности.

Ппл=11936,76*25100=2984,2руб.

*Примечание: прочие расходы включают: налоги, сборы и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления на себестоимость продукции и

неотраженные в ранее перечисленных затратах, платежи по обязательному страхованию имущества юридических лиц; оплату по процентам за краткосрочные ссуды в банках; оплат услуг связи; оплату коммунальных услуг; оплату на служебные командировки; расходы на рекламу; затраты на гарантийный ремонт; расходы по лизинговым операциям; другие затраты, входящие в состав себестоимости.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

4.Расчёт себестоимости после внедрения мероприятия, обеспечивающего экономию ресурсов

В данном разделе необходимо определить, с учётом заданного снижения затрат на материалы или снижения трудоёмкости, себестоимость после внедрения мероприятия.

4.1 Определяем затраты с учётом запланированного их снижения.

Например, планируется снижение затрат на материалы на n %, тогда расходы по статье 1 «Материалы» после внедрения составят:

Затраты на материалы до внедрения*((100-n)/100)=48*((100-10)/100)=43,2                                                                                                                  (16)

Если задано снижение трудоёмкости, то определяется трудоёмкость после внедрения:

Монтаж: трудоёмкость до внедрения*((100-%)/100)=0,003*((100-11)/100)=0,00267                                                                                                            (17)

Пайка: трудоёмкость до внедрения*((100-%)/100)=0,004*((100-12)/100)=0,00352                                                                                                            (18)

Таблица 8 Расходы на основную заработную плату работающих после внедрения

| Вид работ | Трудоёмкость | Разряд | Услов. труда | ЧТС | Прямая З/П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 0,00267 | 2 | Норм. | 894 | 2,38 |
| Пайка | 0,00352 | 2 | Норм. | 894 | 3,15 |
| Регулировка | 0,04 | 3 | Норм. | 1041 | 42 |
| Сборка | 0,09 | 3 | Норм. | 1041 | 94 |
| Контроль | 0,01 | 4 | Норм. | 1210 | 12 |
| Итого |  |  |  |  | 153,53 |
| Премии и доплаты (30% от прямой З/П) |  |  |  |  | 46 |
| Итого основная заработная плата(Зо) |  |  |  |  | 199,6 |
| Всего основная заработная плата работающих(Зор=Зо*Кп). |  |  |  |  | 249,5 |

ВГПТ 390202 007 ПЗ

5 Расчёт дополнительной прибыли, полученной за счёт снижения себестоимости

В данном разделе работы необходимо рассмотреть два варианта: или оставить прежний размер рентабельности изделия, а так же снизилась себестоимость, то можно снизить цену и увеличить конкурентоспособность по цене, а значит увеличить прибыль за счёт роста объёма продаж; или не снижать цену, в этом случае повысится прибыль с изделия.

5.1 Вариант увеличения объёма продаж за счёт увеличения конкурентоспособности по цене:

Дополнительная прибыль =(ОЦ2-С2-Н2)*ПП2-(ОЦ1-С1-Н1)*ПП1          (19)

Где ОЦ1 и ОЦ2-отпускная цена изделия, соответственно до и после внедрения

С1 и С2-полная себестоимость изделия, соответственно до и после внедрения

Н1 и Н2-налоги и отчисления в цене, соответственно до и после внедрения

ПП1 и ПП2-годовая производственная программа, соответственно до и после внедрения.

Дополнительная прибыль =(17348-11526,7-2940)*630000-(17965-11936,76-3044,5)*600000= 1815219000-1790244000=24975000руб.

5.2 Вариант увеличения рентабельности изделия:

После внедрения плановая прибыль на изделие (Ппл`), руб.

Ппл`=ОЦ1-С2-Н1                                                                 (20)

Ппл`=17965-11526,7-3044,5= 3393,8 руб.

Плановый уровень рентабельности после внедрения:

R`пл=Ппл`/С2*100%                                                          (21)

R`пл= 3393,8/11526,7*100%=29,4%

Дополнительная прибыль, руб.

ДП=(Ппл`-Ппл)*ПП1                                                         (22)

ДП=(3393,8-2984,2)*600000= 245760000

ВГПТ 390202 007 ПЗ

5.3 Снижение себестоимости изделия можно достичь снижением стоимости входящих комплектующих и материалов. Для этого анализируются

цены на входящие компоненты по группам (транзисторы, микросхемы, дроссели, текстолит и т.д.) в  разрезе альтернативных поставщиков. Здесь возможно снижение цен.

Следующим решением снижения себестоимости изделия является упрощение схемотехники в области уменьшения количества используемых радиоэлементов, альтернативная замена на более дешёвые аналоги дорогостоящих микросхем и транзисторов, уменьшение габаритных размеров изделия и, как следствие, снижение материалоёмкости. Рациональная организация производственного процесса без простоев также способствует снижению затрат.

Более эффективным является вариант увеличения рентабельности изделия, чем увеличение объёма продаж за счёт увеличения конкурентоспособности по цене

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………………………..

1.Понятие о себестоимости и цене, и факторы их определяющие……………..

2.Возможные пути и роль экономии в деятельности предприятия…………….

3.Расчёт плановой себестоимости и отпускной цены изделия……………………

3.1Расчёт затрат на материалы……………………………………………………………………..

3.2 Затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты…………

3.3 Затраты на полуфабрикаты собственного производства………………………

3.4 Расчёт основной заработной платы………………………………………………………..

3.5 Расчёт амортизации отчислений……………………………………………………………

3.6 Расчёт плановой себестоимости и отпускной цены изделия……………….

4. Расчёт себестоимости после внедрения мероприятия, обеспечивающего экономию ресурсов…………………………………………………………………………………………

5. Расчёт дополнительной прибыли, полученной за счёт снижения себестоимости………………………………………………………………………………………………………….

Литература……………………………………………………………………………………………………

Приложение…………………………………………………………………………………………………

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Литература

- Закон РБ «О предприятиях в Республики Беларусь»

- Закон РБ «О ценообразовании»

- Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под общ. ред. Т.В.Карпей, Л.С.Лазученковой.-Мн.:Дизайн ПРО,2001

- Экономика предприятия. Под общ. ред.В.Я.Хрипача-Мн.:Экономпресс,2000

- Основные положения по составу затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг)

- «Организация производства».Г.Я.Кожекин, Л.М.Синицина,-Мн: «Экономпресс»,1998

Министерство образования Республики Беларусь

Витебский государственный политехнический техникум

Специальность 2- 39 02 02

РОЛЬ ЭКОНОМИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ Устройства защиты аппаратуры от аномального напряжения сети.

Курсовая  работа

по дисциплине: “Экономика предприятия”

ВГПТ.390202.007

Исполнитель:

учащийся группы 11ВР-26

Ермолович В.И.

Руководитель проекта:

Моисеенкова Н.М.

2008

Министерство образования Республики Беларусь

Витебский государственный политехнический техникум

Специальность 2- 39 02 02

РОЛЬ ЭКОНОМИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ЭКОНОМИЧНОГО ЭК КАНАЛА.

Курсовая  работа

по дисциплине: “Экономика предприятия”

ВГПТ.390202.019

Исполнитель:

учащийся группы 11ВР-26

Щербакова А.Е.

Руководитель проекта:

Моисеенкова Н.М.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВГПТ 390202 007 ПЗ

1 Понятие о себестоимости и цене, и факторы их определяющие

# Себестоимость-это важнейший показатель, характеризующий качественную сторону деятельности предприятия, экономическую эффективность производства. Он отражает степень использования материальных и трудовых ресурсов, результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии, уровень организации производства и труда, рациональность управления предприятием. Себестоимость, входит в состав цены, и её уровень определяет прибыль, она определяется при выборе рациональных вариантов проекта конструкции изделия, оптимального размера производства, эффективных форм специализации и кооперированных связей, размещения предприятия на территории республики.

# Себестоимость бывает следующих видов:

# 1 Технологическая себестоимость - это сумма затрат связанных непосредственно с выполнением технологических операций.

# 2 Цеховая себестоимость - включает все затраты цеха на производство продукции закреплённой за ним для изготовления.

# 3 Производственная себестоимость - включает цеховую себестоимость и расходы, связанные с управлением организацией и обслуживанием производства.

# 4 Полная себестоимость - отражает затраты на производство и реализацию продукции и включает производственную себестоимость и коммерческие расходы.

# Структура себестоимости зависит от ряда факторов: уровня автоматизации и механизации производственных процессов; особенностей конструкции изделия, технологического процесса, унификации и стандартизации изделия; уровня концентрации, специализации и кооперирования производства; квалификация кадров, их навыков в изготовление продукции.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Классификация себестоимости:

# 1. По способу отнесения затрат на себестоимость:

# - прямые, непосредственно связанные с производством продукции и включаются в себестоимость на основе установленных норм, к ним относятся сырьё и материалы, покупные комплектующие изделия (ПКИ), зарплата.

# -косвенные – это затраты связанные с производством нескольких видов продукции и распределяемые между ними пропорционально принятой базе.

# 2. По характеру связи с объёмом производства:

# - условно-переменные – это затраты, которые изменяются пропорционально изменению объёма производства.

# - условно-постоянные – это затраты величина, которых при изменение объёма производства не изменяется или изменяется незначительно.

# 3. По характеру участия в производственном процессе:

# - основные – это технологически неизбежные расходы, непосредственно связанные с изготовлением продукции.

# - накладные – это расходы, связанные с созданием необходимых условий для обслуживания процесса производства и управление им.

# 4. По степени однородности:

# - простые – это однородные по экономическому содержанию.

# - комплексные – это затраты состоящие из нескольких экономических элементов.

# 5. В зависимости от времени возникновения затрат и времени их включения в себестоимость, разделяются на:

# - текущие – одновременно возникают и относятся на себестоимость продукции в отчётном периоде.

# - расходы будущих периодов, возникают до начала производства новой продукции, и относятся на себестоимость в виде расходов на подготовку и освоение производства, пропорциональный количеству изделий в течение года.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

- предстоящие – это расходы ещё не возникшие, но они пропорционально включаются ежемесячно в стоимость каждого изделия.

1.2 Цена представляет собой денежное выражение стоимости изделия. Она выступает важнейшим экономическим рычагом, с помощью которого  государство может воздействовать на развитие экономики в целом, отдельного производства и его структуры, конкуренции товаропроизводителей и конкурентоспособность товара, научно – технический прогресс.

Как экономическая категория, цена используется для определения: объёма производства в стоимостном выражении; темпов роста объёмов производства; отраслевой структуры промышленности и народного хозяйства; учёта инвестиций, основных и оборотных средств; себестоимости изготовления изделия, так как всё, из чего сделано изделие  имеет цену.

В Республике Беларусь в соответствии с законом « О ценообразовании» от 10 мая 1999г., №255-з, разграничены полномочия между центральными и местными  исполнительными и распорядительными органами в вопросах

регулирования цен. К мерам государственного регулирования по ценообразованию в настоящее время относятся: порядок ценообразования, контроль  над уровнем цен предприятий – монополистов, ограничение уровня цен на отдельные товары и материально – сырьевые ресурсы, лицензирование и квотирование экспорта и импорта.

Ценообразование – процесс по установлению, регулированию цен (тарифов) и контролю за применением установленного законодательством порядка ценообразования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица, и другими субъектами ценообразования.

Основными принципами ценообразования являются:

1)определение основ государственной политики в области ценообразования;

2)сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов);

ВГПТ 390202 007 ПЗ

3)разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и регулированию цен (тарифов);

4)установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с учётом государственных дотаций и других мер государственной поддержки;

5)государственный контроль за соблюдением действующего порядка ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен (тарифов).

ВГПТ 390202 007 ПЗ

2. Возможные пути и роли экономии в деятельности предприятия

Экономия на предприятии играет огромную роль в дальнейшем развитии предприятия, позволяет влиять на формирование рынка продаж изделий, даёт возможность диктовать цены и условия реализации. Высвободившиеся средства за счёт экономии и снижение издержек производства позволяют модернизировать производство с применением более совершенного оборудования, которое будет менее энергоёмким и более производительным. Благодаря этому предприятие сможет выпускать более качественную и конкурентоспособную продукцию, а высвободившиеся за счёт экономии средства позволят наращивать дополнительные объёмы выпуска продукции без привлечения кредитов банков и заёмных средств.

Важное значение имеет закупка наиболее экономичных видов сырья и материалов, ресурсосберегающей техники, обеспечение сохранности материальных ценностей, вовлечение в оборот промышленных отходов и вторичного сырья.

Снижение себестоимости изделия можно достичь снижением трудоёмкости и увеличением производительности труда за счёт применения более производительного и менее энергоёмкого оборудования, автоматизации рабочих мест, внедрения прогрессивных современных технологий. За счёт внедрения пайки в азотной среде трудоёмкость на монтаж снизится, и трудоёмкость пайки также снизится.

В условиях рыночной экономики снижение себестоимости выпускаемой продукции имеет особое значение, т.к. она является реальным источником роста прибыли, экономического и социального развития коллектива.

Государственные резервы создаются на базе развития науки и техники, разработки новых видов материалов, энергии, технического и транспортного оборудования. Отраслевые резервы образуются в результате установления рациональных кооперативных связей между предприятиями. Внутрипроизводственные резервы определяются техническими и организационными условиями работы конкретных предприятий.

Чтобы резервы стали реальной возможностью снижения себестоимости продукции, предприятия разрабатывают мероприятия, позволяющие их использовать, эти резервы классифицируются по трём направлениям:

ВГПТ 390202 007 ПЗ

повышение технического уровня производства;

- улучшение организации производства и труда;

- увеличение объёма производства продукции и изменение её структуры.

Повышение технического уровня обуславливается внедрением прогрессивного оборудования и новых технологических процессов, механизацией и автоматизацией, применение новых материалов, более дешёвых видов энергии, топлива и т.д. Мероприятия этой группы снижают себестоимость продукции за счёт уменьшения расхода сырья, материалов, топлива, снижения трудоёмкости изготовления продукции, сокращение брака и простоев оборудования.

Улучшение организации производства и труда предполагает внедрение автоматизированных систем управления производством, автоматизацию рабочих мест специалистов, использование компьютерной техники при проектировании изделий, разработке передовых технологических процессов, совершенствование организации производства за счёт мест; своевременное обеспечение рабочих мест технической документацией, приборами контроля качества продукции, материалами, инструментами.

Мероприятия этой группы снижают себестоимость продукции за счёт сокращения транспортных расходов, расходов по управлению производством, уменьшения трудоёмкости изготовления продукции материалами.

Увеличение объёма производства продукции и изменение её структуры обеспечивает полную пропорциональную загрузку оборудования и снижает себестоимость единицы продукции за счёт уменьшения условно-постоянных расходов.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Введение

Слово «экономика» имеет древнегреческое происхождение. Оно представляет собой соединение двух греческих слов «хозяйство» и «закон», так что в буквальном, изначальном смысле экономику  следовало бы трактовать как хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, правилами, нормами. При этом надо помнить, что хозяйство в Древней Греции было в основном натуральным, домашним, так что экономика того периода мыслилась не как народное хозяйство страны, а скорее как домоводство. В литературе по экономике, в толковых словарях термин «экономика» в его изначальной трактовке принято характеризовать как «искусство ведения домашнего хозяйства».

За более чем два тысячелетия смысл термина, самого понятия «экономика» значительно обогатился и изменился. В это понятие теперь вкладывается гораздо больше, чем первоначально заложил греческий философ Ксенофонт, которого принято считать автором популярного термина, вошедшего во все языки мира.

В наше время следует иметь в виду, что слово «экономика» имеет два, а то и три разных значения.

Во-первых – это само хозяйство в широком смысле этого слова, то есть совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и духовного мира, используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения потребностей. В этом смысле экономику надо воспринимать как созданную и используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования.

ВГПТ 390202 007 ПЗ

Во-вторых, экономика – это наука, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей, об использовании разнообразных, чаще всего ограниченных ресурсов в целях обеспечения жизненных потребностей людей и общества; об отношениях, возникающих между людьми в процессе хозяйствования.

Для того чтобы терминологически разделить экономику как хозяйство и как науку слово «экономика» в иностранной, прежде всего англоязычной, литературе разделяется на два: «экономика» и «экономикс». Первое означает хозяйство, то есть экономику в её непосредственном, натуральном проявлении, а второе – экономическую науку, а точнее – экономическую теорию. Такое разделение способствует большей чёткости, определённости понимания экономики.

Наряду с предметным восприятии экономики как хозяйственной системы и представлением об экономике как совокупности знаний о хозяйственной системе отдельные авторы склонны видеть в слове «экономика» ещё и третье значение. Они характеризуют экономику как отношения, возникающие между людьми в связи с процессами производства, распределения, обмена, потребления товаров и в ходе этих процессов.

Так что в целом экономика – это хозяйство, наука о хозяйствовании и отношения между людьми в процессе хозяйствования. Ну, а к хозяйству, как уже упоминалось, следует отнести всё то, что включено людьми в орбиту действий, направленных на получение и использование средств существования, удовлетворение жизненных потребностей.