Раздел 10. Измерение параметров модулированного сигнала

10.1. Измерение параметров модулированных сигналов.

А) Метод осциллограммы. На вход Y  осциллографа подается амплитудно-модулированное колебание, внутренняя развертка включена, на экране изображение в виде осциллограммы  амплитудно-модулированного колебания. Измеряют размеры А, В, коэффициент амплитудной модуляции.

Б) Метод трапеции. На вход Y осциллографа подается амплитудно-модулированное колебание, на вход Х –   колебание с частотой модуляции. Внутренняя развертка отключена. На экране – изображение в виде  светящейся трапеции. Измеряют размера А и В и определяют коэффициент М%

Недостаток этих методов в том, что они могут применяться только для модуляции  синусоидальным напряжением и необходимо по измеренным данным производить расчеты. Более удобно  коэффициент М% измерять прямо показывающими приборами, в основу  принципа действия которых положено двойное детектирование .

С1, R1,C2 –  образуют фильтр для улучшения детектирования.

R1- служит для регулировки детектированного напряжения U (U0 на графике). Измерительный прибор измеряет U0 на сопротивлении R3 ,  затем прибор подключается к R4 и измеряет напряжение ∆U, которое пропорциональна коэффициенту амплитудной  модуляции .

т.к. U0=const шкалу прибор можно проградуировать в значениях М%