# Лабораторная  работа №3

Тема: «Создание и редактирование технологических образов РЭК»

Цель: Изучение методики и приобретение практических навыков создания посадочных мест для радиоэлектронных компонентов (РЭК) средствами графического редактора P-CAD Symbol Editor.

Формирование библиотеки посадочных мест РЭК для последующего проектирования печатных плат радиоэлектронного средства (РЭС).

Порядок выполнения работы:

- Включить компьютер №9 и загрузить операционную систему Windows.

- В корневой папке диска С: отыскать и открыть папку WORK.

- В папке WORK создать папку с названием  своей учебной группы.

- Открыть папку своей группы и создать в ней рабочую папку проекта, указав в названии номер подгруппы - Подгруппа_1.

- Загрузить графический редактор F-CAD Pattern Editor.

- Настроить конфигурацию графического редактора.

- Записать выбранные настройки в файл-заготовку Режимы.pat. Этот файл разместить в рабочей папке проекта

- Поочерёдно создать и записать в рабочую библиотеку посадочные места следующих РЭК (Таблица 1):

- резистора (МЛТ-0,25);

- конденсатора (МБМ-0,1);

- конденсатора (БМ-2);

- диода (Д220);

- транзистора (КТ315);

- соединителя (ОНКС);

- микросхемы (К155ЛАЗ).

Таблица 1

| Изображение с габаритными размерами | имя файла | Номера контактных площадок (слева на право, привязка*) |
| --- | --- | --- |
|  | MLT-0,1MF 250V | 1*, 2 |
|  | BM2-470 | 1*, 2 |
|  | D220 + | 1*, 2 |
|  | MLT-0,25 | 1*, 2 |
|  | К155ЛАЗ | Как указано на изображении |
|  | K155LАЗ | Как указано на изображении |
|  | ОНКС10 | Как указано на изображении |

Закрыть окно графического редактора P-C AD Pattern Editor.

- Просмотреть свойства файлов РЕЖИМЫ. SYM и РЭК.LIB  и указать их в отчёте.

Свойства файла РЕЖИМЫ. SYM – он сохраняет в себе все настройки заданные в процессе выполнения работы, туда входит множество параметров, типа шага сетки, толщины линий, цвета фона и точек и многое другое. К свойствам файла РЭК.LIB относят лишь сохранение условно-графического изображения элементов и последующие их использование в дальнейшей работе в связке с топографическими изображениями и обозначение на них точек привязки с номерами контактов.

Вывод:  Изучил методику и приобрёл практические навыки создания посадочных мест для радиоэлектронных компонентов (РЭК) средствами графического редактора P-CAD Symbol Editor