# Лабораторная  работа №4

Тема: «Создание интегрированной библиотеки РЭК проектируемого РЭС»

Цель: Изучение методики и приобретение практических навыков создания интегрированной библиотеки радиоэлектронных компонентов (РЭК) проектируемого РЭС.

Порядок выполнения работы:

- Включить компьютер №9 и загрузить операционную систему Windows.

- В корневой папке диска С: отыскать и открыть папку WORK.

- В папке WORK создать папку с названием  своей учебной группы.

- Открыть папку своей группы и создать в ней рабочую папку проекта, указав в названии номер подгруппы - Подгруппа_1.

- Загрузить графический редактор F-CAD Library Executive.

- Настроить конфигурацию графического редактора.

- Записать выбранные настройки в файл-заготовку Режимы.pat. Этот файл разместить в рабочей папке проекта

- Поочерёдно создать и записать в рабочую библиотеку описание  следующих РЭК (Таблица 1):

- резистора (МЛТ-0,25);

- конденсатора (МБМ-0,1);

- конденсатора (БМ-2);

- диода (Д220);

- транзистора (КТ315);

- соединителя (ОНКС);

- микросхемы (К155ЛАЗ).

Таблица 1

| Изображение с габаритными размерами | Упаковочная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | № | Pad # | PinDes | Gate# | SymPin# | PinName | GateEq | PinEq | ElecType |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | Unknown |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Unknown |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | Unknown |
|  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | Unknown |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X1 | 1 | 1 | Input |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X2 | 1 | 1 | Input |
|  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Y | 1 | - | Output |
|  | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | X1 | 1 | 1 | Input |
|  | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | X2 | 1 | 1 | Input |
|  | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | Y | 1 | - | Output |
|  | 7 | 7 | 7 | PWR | - | GND | - | - | Power |
|  | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | Y | 1 | - | Output |
|  | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | X1 | 1 | 1 | Input |
|  | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | X2 | 1 | 1 | Input |
|  | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | Y | 1 | - | Output |
|  | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | X1 | 1 | 1 | Input |
|  | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | X2 | 1 | 1 | Input |
|  | 14 | 14 | 14 | PWR | - | +5V | - | - | Power |

Продолжение – таблица 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | Unknown |

- Закрыть окно графического редактора P-C AD Library Executive.

Вывод:  В процессе создания интегрированной библиотеки РЭК проектируемого РЭС научился выполнять описание каждого РЭК и заполнять для них упаковочные таблицы.