# Практическая работа №4

Тема: «Разрезание графа схемы по алгоритму последовательно назначение вершин в формирующие куски»

Цель: Изучение и практическое освоение метода разрезания графа схемы по алгоритму последовательно назначение вершин в формирующие куски.

Задание:

- Разрезать граф содержащий 11 вершин на три куска, по сценарию 4-3-4.

- Сравнить полученный результат с результатами в предыдущих работах.

# Решение

- Составляю матрицу смежности графа

|  | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | c1 | vd1 | da1 | ρ(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| r2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| r3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| r4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| r5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| r6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| r7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| r8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vd1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| da1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

- Определяю локальную степень каждой вершины графа. Локальные степени вершин графа приведены в дополнительном столбце матрице смежности.

- Выбираю вершину Хi с минимальной локальной степенью. Таких вершин две: r6 и r8, у которых ρ(x1)=min=1. Эти вершины не имеют петель и кратных рёбер, поэтому выбираем в качестве начальной вершины первого куска, например вершину r6 как имеющую младший индекс и в результате получим одноэлементное множество X1(1)={r6}.

- Строю множество вершин, смежных начальной вершине r6:

Г r6={ r6, r7}

- Так как І X1(1)=1<n1=3, то необходимо продолжить назначение вершин в формируемый кусок. Смежной вершине r6 является всего одна вершина – r7, и она назначается в формируемый кусок: X1(2)={r6,r7}.

- Строю множество, содержащие вершину r7 и все смежные ей вершины:

Гr7={r6,r7,r8,da1}

- Объединяю множества X1(2) и Гr7:

X1(2)UГr7={r6,r7,r8,da1}

- Для множества Гr7/ X1(2) (это вершины r8,da1) определяю коэфиценты связности:

δ(r8)=ρ(r8)-z(r8)=1-1=0 		δ(da1)=ρ(da1)-z(da1)=3-1=2

- Назначаю в формируемый кусок вершину r8 как вносящую минимальное количество внешних связей в формируемый кусок. Получил трёхэлементное множество X1(3)={r6,r7,r8}. Первый кусок сформирован G1=(X1,U1), где X1={r6,r7,r8}.

- Для формирования следующего,  второго куска заданного разрезания необходимо удалить из исходной матрицы смежности строки и столбцы r6, r7, r8, соответствующие вершинам, назначенным в первый кусок. Матрица смежности примет вид:

|  | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | c1 | vd1 | da1 | ρ(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| r2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| r3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| r4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| r5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| c1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vd1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| da1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

- Определяю локальную степень каждой вершины графа. Локальные степени вершин графа приведены в дополнительном столбце матрице смежности.

- Выбираю вершину Хi с минимальной локальной степенью. Таких вершин шесть : r1, r3,r4, r5, c1 и da1, у которых ρ(x2)=min=2. Эти вершины не имеют петель и кратных рёбер, поэтому выбираем в качестве начальной вершины первого куска, например вершину r1 как имеющую младший индекс и в результате получим одноэлементное множество X2(1)={r1}.

- Строю множество вершин, смежных начальной вершине r6:

Г r1={ r1,r2, da1}

- Так как І X2(1)=3<n1=4, то необходимо продолжить назначение вершин в формируемый кусок. Смежной вершине r2 является две вершины – r1,r3 и r4, они и назначаются в формируемый кусок: X2(2)={r1,r2,r3,r4}.

- Строю множество, содержащие вершину r2 и все смежные ей вершины:

Гr2={r1, r2,r3,r4}

- Объединяю множества X2(2) и Гda1:

X2(2)UГda1={r1,r2,da1,r3,r4 }

- Для множества Гr2/ X2(2) (это вершины r3 и r4) определяю коэффициенты связности:

δ(r3)=ρ(r3)-z(r3)=2-1=1; 	δ(r4)=ρ(r4)-z(r4)=2-1=1.

- Так как коэффициенты связности одинаковы, то назначаю в формируемый кусок вершину r3 как вносящую минимальное количество внешних связей и имеющую младший индекс. Получил трёхэлементное множество

X2(3)={ r1,r2,da1,r3}. Второй кусок сформирован G1=(X1,U1), где

X2={ r1,r2,da1,r3}.

Вершины r4, r5,vd1, c1 не вошедшие в первый и второй куски заданного разрезания, автоматически образует множество вершин третьего куска G3=(X3,U3), где X3={ r4, r5,vd1, c1 }.

Результат разрезания графа:

- Общее количество ребер внутри полученных кусков  L=8, количество внешних связей между кусками К=4. Коэффициент разрезания графа ∆(G)=8/4=2

Вывод:	Данный метод позволил получить такой же вариант решения задачи, как и при разрезании этого графа другими ранее изученными методами в предыдущих практических работах. Это означает, что метод последовательного назначения вершин графа в формируемые куски сочетает в себе положительные свойства последовательного  и итерационного методов, обеспечивая получение наиболее оптимального результата при минимальной трудоёмкости.