ВГПТ 390202 010 ПЗ

2

1.Общая часть

1.1Введение.

Предварительный усилитель к частотомеру.

В последнее время разрабатывается много схемных решений на PIC-контроллерах. К их числу относятся частотомеры. Но в большинстве разработок частотомеров на PIC-контроллерах входные усилители имеют простое схемное решение. Они, как правило, подвержены большому «мусору» извне. Это, как правило, помехи. Входные усилители с простым схемным решением имеют, как правило, верхнюю полосу пропускания входного сигнала 30…50 МГц. Во входных усилителях, с полосой пропускания выше 100 МГц…1ГГц используется, как правило, делитель на микросхеме К193ИЕ3, SAB6456 или U664B. Все эти микросхемы достаточно дороги пока для большинства радиолюбителей. А если радиолюбителю нужен частотомер для измерения сигнала до 80…130 МГц? На помощь пришла не дефицитная и недорогая микросхема К500ЛП116, тем более, что с десяток лет назад она уже имела применение во входных цепях частотомеров.

Ещё отличительной особенностью данного входного усилителя является входной аттенюатор. С помощью него можно погасить входные шумы измеряемого сигнала, так как входной сигнал может содержать множество шумовых либо гармонических составляющих, которые способствуют нестабильному отражению показаний на дисплее либо неточности измерения.

Основной задачей курсового проекта является привитие навыков по выбору наиболее рационального для конкретных условий производства схемы технологического процесса, оборудования, оснастки, инструмента, квалификации рабочего состава, разбивка технологического процесса на операции с обеспечением их синхронности.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

3

1.2 Определение типа производства

Типы производства – это комплексная характеристика особенностей организации и технического уровня промышленного производства. В зависимости от количества выпускаемой продукции различают массовое, серийное и единичное производства.

Одной из основных характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций КЗО который равен отнощению количества выполняемых в месяц операций Q к числу рабочих мест Р

КЗО=QP                                                                 (1)

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготавливаемых изделий и малым объёмом их выпуска.

Для серийного производства свойственна ограниченная номенклатура изделий, выпускаемых периодически повторяющимися партиями и имеющих сравнительно большой объём выпуска. В зависимости от количества изделий в партии и величины КЗО серийное производство может быть мелко- и крупносерийным.

Массовое производство отличается узкой номенклатурой и большим объёмом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени.

1.2.1 Предварительный расчёт типа производства.

Определяем такт выпуска τ, мин/шт

τ=60*FдN                                                                (2)

Где Fд-действительный годовой фонд времени работы оборудования,

N-определённая заданием программа выпуска, шт/год, принимаем 600000.

Fд=Д*8*С*Крег пер                                              (3)

Где Д- число рабочих дней в году-253,

С- смены, принимаем 2,

Крег пер- 0,94÷0,95

Fд=253*8*2*0,95=3845                                      (4)

τ=60*3845600000=0,3845                                                     (2)

1.2.2 Определяем коэффициент серийности Кс

Кс=τТШТ                                                                     (5)

Где ТШТ-среднее штучное время по операциям аналогичного производства, оставляющее для укрупнённого расчёта 0,3 мин.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

4

Кс=0,38450,3=1,28                                                        (5)

1.2.3 Определяем окончательный расчёт типа производства по коэффициенту закрепления операций.

КЗО=1013=0,77                                                            (1)

1.2.4 По данным п.1.2.3 используем крупносерийный тип производства.

Крупносерийное производство характеризуется выпуском большого количества продукции одного наименования. За каждой операцией закреплено рабочее место, операции синхронизированы по длительности, отсутствует межоперационное складирование, применяется узкоспециализированное оборудование, процесс высоко дифференцирован и состоит из большого количества простых по содержанию операций. Производительность при крупносерийном производстве высокая, а себестоимость продукции низкая. Вместе с тем запуску в производство нового изделия предшествует большой объём подготовительных работ.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

5

1.3 Формирование технологического кода

1.3.1 Структура технологического кода

1.3.2 Для определения технологичности конструкции формируют технологический код изделия, который состоит из четырнадцати разрядов и несёт в себе объёмную информацию о конструкторско-технологических особенностях изделия.

1.3.3 Первая (основная) часть технологического кода (6 разрядов) включает конструктивные признаки, которые в совокупности определяют основное содержание (маршрут) группового технологического процесса.

1.3.4 Вторая (дополнительная) часть технологического кода (8 разрядов) включает признаки, содержащие количественные характеристики конструкции и иерархические раскрывающие признаки основной части технологического кода.

1.3.5 Основная часть технологического кода отделяются от дополнительной точкой.

1.3.6 Технологический код проставляется в конструкторской документации на сборочные чертежи, детали и схемы электрические принципиальные их разработчиком.

1.3.7 Структура технологического кода имеет следующий вид:

1   2   3   4   5   6   7  8  9  10 11 12 13 14

Х   Х   Х   Х   Х   Х . Х  Х  Х   Х   Х   Х    Х   Х

1-класс (технологический метод);

2-подкласс (уровень разукрупнения);

3-группа (конструктивное исполнение);

4-подгруппа (уровень разукрупнения составных частей);

5-вид (вид функциональной связи);

6-подвид (методы и средства контроля);

7-количество составных частей;

8-количество типоразмеров составных частей;

9-уровень разукрупнения механических средств;

10-уточнение видов функциональной связи;

11-вид защиты от внешних воздействий;

12-количество регулируемых элементов;

13-количество прочих составных частей;

14-количество контролируемых параметров.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

6

Таблица 1 Формирование технологического кода изделия

| Номер разряда | Содержание признака разряда | Характеристика разряда | Разряд кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс(технологический метод) | Изделие с электрическим монтажом | 8 |
| 2 | Подкласс(уровень разукрупнения) | Конструктивно выполнено в виде блоков ЭМ-2 | 5 |
| 3 | Группа(конструктивное использование) | Конструкция моноблочная | 7 |
| 4 | Подгруппа(уровень разукрупнения составных частей) | В состав конструкции входят микросхемы, ЭРЭ и детали | 4 |
| 5 | Вид(вид функциональной связи) | Монтажа плата | 9 |
| 6 | Подвид(методы и средства контроля) | Внешними средствами без демонтажа | 3 |
| 7 | Количество составных частей | 33 | 5 |
| 8 | Количество типоразмеров составных частей | 18 | 5 |
| 9 | Уровень разукрупнения механических средств | Несущая конструкция-плата печатная | 1 |
| 10 | Уточнение видов функциональной связи | Разъёмное крепёжное полупостоянное соединение | 4 |
| 11 | Вид защиты от внешних воздействий | Защита в составе устройства | 0 |
| 12 | Количество регулируемых элементов | Регулировка двух параметров включительно | 1 |
| 13 | Количество прочих составных частей | 6 | 3 |
| 14 | Количество контролируемых параметров | 4 | 2 |

1.3.8 В соответствии со схемой формирования технологического кода и данными таблицы 1 технологический код изделия-85749355140132

ВГПТ 390202 010 ПЗ

7

1.4 Расчёт технологичности изделия и пути её повышения

Технологичность конструкций определяет экономическую целесообразность запуска изделий в производство. Под технологичностью конструкции понимают совокупность её свойств, обеспечивающих в заданных условиях производства и эксплуатации оптимальные затраты труда, средств, материалов и времени при технологической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций при обеспечении установленных показателей качества.

Отработка конструкций на технологичность ведется на всех стадиях проектирования и изготовления. Без этого изделие не допускается в производство. Критериями оценки технологичности по всему комплексу базовых показателей, указанных в техническом задании.

Различают два вида технологичности конструкции: производственную и эксплуатационную. Первая обеспечивается сокращением затрат средств и времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства и процессы изготовления изделия. Вторая проявляется в сокращении затрат средств и времени на техническое обслуживание и ремонт изделия.

Производственная технологичность может быть достигнута вследствие повышения серийности изделий, с помощью стандартизации, унификации и группирования их по конструктивным признакам, ограничения номенклатуры конструкций за счёт повышения применяемости, заимствования из других изделий и повторяемости деталей и сборочных единиц в пределах одного изделия, снижения массы деталей и изделий в целом, ограничения номенклатуры применяемых материалов выбора рациональных конструктивных решений, соответствующих современным требованиям и освоенных в производстве, а также технологического оснащения, сокращения числа деталей без усложнения их конструкции, обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, разбивки изделия на самостоятельные параллельно собираемые сборочные единицы.

Эксплуатационная технологичность достигается в процессе конструирования изделия за счёт рациональной компоновки и расчленённости его на составные части.

Главными факторами, определяющими требования к технологичности конструкции, является вид изделия (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект), тип производства (или объём выпуска) и развитие науки и техники.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

8

Оценка технологичности может быть качественной и количественной.

Качественная оценка предшествует количественной, определяет её целесообразность и обобщённо характеризуют достоинство конструкций на основе опыта исполнителя.

Количественная оценка выражается системой показателей, которые используются для сравнения различных вариантов конструкции в процессе проектирования изделия, определения уровня технологичности разработанного изделия и накопления статистических данных, необходимых для прогнозирования и расчёта базовых показателей технологичности.

| Категория | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные | Технологический код изделия | 85749355140132 |
|  | Уровень разукрепления | ЭМ-2 |
|  | Базовый показатель технологичности | 0,7 |
|  | Усреднённый показатель технологичности составных частей Кеч | 1 |
| Частные показатели | Коэффициент монтажепригодности Кмп | 0,9 |
|  | Коэффициент контроляпригодности Ккп | 0,96 |
|  | Показатель сложности настройки Ксл.н | 0,99 |
|  | Коэффициент типоразмерной хар-ки Ктх | 0,92 |
|  | Показатель рациональности элементной базы Ктр | 0,96 |
|  | Показатель сложности механической сборки Ксл.м.сб | 0,98 |
|  | Коэффициент применения унифицированных несущих конструкций Кун.к | 1,00 |
| Комплексные показатели | Показатель схемотехни-го решения Ксх | 0,82 |
|  | Показатель конструктивного решения Ккр | 0,9 |
|  | Фактический показатель технологи-ти Кфак | 0,738 |
|  | Уровень технологичности изделия У | 1 |

Исходные данные и результаты расчёта сводим в таблицу 2.

Уровень технологичности определяется по формуле:

У=Кф/Кб                                                                (6)

ВГПТ 390202 010 ПЗ

9

Где Кф-фактический показатель;

Кб-базовый показатель технологичности (0,7 или 0,8).

У=0,7380,7=1

По частным показателям определяется показатель схемотехнического решения и показатель конструктивного решения:

Ксх=Ктр*Кмп*Ккп*Ксл.н                                      (7)

Где Ктр-показатель рациональности электрической базы;

Кмп-показатель монтажепригодности;

Ккп-показатель контролепригодности;

Ксл.н-показатель сложности настройки.

Ксх=0,96*0,9*0,96*0,99=0,82

Ккр=Ктх*Кунк*Ксл.м.сб.                                            (8)

Где Ктх-показатель типоразмерных характеристик;

Кунк-показатель унификации несущей конструкции;

Ксл.м.сб.-показатель сложности механической сборки.

Ккр=0,9*1*0,98=0,882

Определяем фактический показатель:

Кф=Ксх*Ккр*Кеч                                                  (9)

Кф=0,82*0,9*1=0,738

ВГПТ 390202 010 ПЗ

10

2. Технологическая часть

2.1 Выбор транспортных средств

В массовом и крупносерийном производстве для сборочных, настроечных и контрольных операций РЭА применяются разные автоматические, полуавтоматические и механизированные устройства.

Используются конвейеры различных типов.

В радиоэлектронной промышленности в основном применяются следующие типы конвейеров.

Транспорные-цепные или ленточные, подвесные или напольные. Изделия при выполнении операций снимаются и после окончания работ укладываются на несущий орган конвейера. Транспортный конвейер может быть распределительным, адресным. Адресование может быть автоматическим.

Сборочные-цепные, горизонтально или вертикально замкнутые, наполненные,применяются как пульсирующие, так и непрерывного движения. Операции выполняются на рабочих платформах конвейера. Изделия с конвейера не снимаются, и конвейер обеспечивает работу с регламентированным ритмом. Все операции синхронные.

Применяются поточные линии с полусвободным ритмом. Они увеличивают производительность труда по сравнению со сборкой на обычном сборочном конвейере.

Каждый сборщик получает возможность работать какое-то время в так называемом свободном ритме; лучше используются индивидуальные возможности каждого рабочего. В данном случае поточная линия объединяет функции распределительного конвейера и механизированного рабочего места поэлементной сборки.

Возле каждой поточной линии предусматриваются пульты управления конвейером, которые часто помещаются в кабинете мастера. В случае, когда изделие имеет массу более 15 кг. и значительные габариты, предусматриваются укладчики разного типа, съёмники и перегружатели разного для перемещения с одной линии на другую. Транспортные средства должны быть выбраны так, чтобы в итоге создавался единый поток изделия и по возможности в одном направлении.

При вопросах выбора транспортных средств, следует руководствоваться следующими стандартами:

ВГПТ 390202 010 ПЗ

11

ГОСТ 14.312-74 «Основные формы организации технологических процессов»;

ГОСТ 2103-68 «Конвейеры ленточные»;

ГОСТ 5946-66 «Конвейеры подвесные»;

ГОСТ 8324-71 «Конвейеры роликовые».

Проектирование однопредметной непрерывно-поточной линии, выполненной на конвейере, осуществляют в приведённой ниже последовательности.

1)Находят общее количество рабочих мест сборщиков на линии:

Кр=i=1nnрi=Тсбτ                                                (10)

Где Тсб-трудоёмкость сборки изделия, равная i=1nТоni, n-число операций.

Кр=13

Если количество равно или меньше 10, организация линии поточной сборки экономически нецелесообразна, если больше 50, необходимо организовывать 2 или более линий. В данном случае будет использоваться одностороннее расположение рабочих мест.

2)Рассчитывают общее количество рабочих мест на линии:

Кобщ=Кр+Крез+Ккомп+Кконтр                                 (11)

Где Крез-количество резервных мест (0,1-0,2)Кр,

Ккомп,Кконтр-количество рабочих мест комплектовщиков и контролёров.Ккомп задаём сами (1-2).

Крез=0,2*Крез                                                    (12)

Крез=0,2*13=2,6

Кобщ=13+2,6+1+2=18,6

3) Рассчитываем скорость непрерывного движения ленты конвейера.

ϑ=dτ                                                            (13)

Где d-шаг конвейера (1,2 м).

τ-такт выпуска из п.1.2 τ=0,4.

ϑ=1,20,4=3 мс

4) Определяем длину конвейера:

L=Lp+L1+L2                                                  (14)

Где Lp-рабочая длина конвейера несущего органа конвейера;

L1,L2-длины между приводной и натяжной станции (1,5-2 м), принимаем L1=1,5 м, а L2=2 м.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

12

Рабочая длина несущего органа конвейера при однорядном расположении рабочих мест:

Lp=Kmax*Lуд                                                    (15)

Где Kmax-максимальное количество рабочих мест на линии, равно Кр=13;

Lуд-расстояние между двумя соседними рабочими местами (1,2 м).

Lp=13*1,2=15,6 м

L=15,6+1,5+2=19,1м

Схема ПЛ с одностороним расположением рабочих мест.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

13

2.2 Разработка технологического процесса сборки и монтажа изделия

Таблица 3

| № | Вид работ | Оборудование | Норма времени | Количество | Общее Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить резисторы R1-R15 | Конвейер | 0,09 мин. | 15 | 1,35 |
| 2 | Установить конденсаторы С1-С11 | Конвейер | 0,09 мин. | 11 | 0,99 |
| 3 | Установить диоды VD1-VD2 | Конвейер | 0,09 мин. | 2 | 0,18 |
| 4 | Установить микросхему DD1 | Конвейер | 0,23 мин. | 1 | 0,23 |
| 5 | Установить транзисторы VT1-VT4 | ЭМС | 0,11 мин. | 4 | 0,44 |
| 6 | Пайка | Линия пайки | 0,49 мин. | 1 | 0,49 |
| 7 | Доработка | ЭМС | 0,065 мин. | 3 | 0,195 |
| 8 | Контроль | ЭМС | 0,6 мин. | 1 | 0,6 |

Нормативы времени:

-Установка элемента с двумя выводами и с подгибкой выводов-0,09 мин.

-Установка элемента с тремя выводами и с подгибкой выводов-0,11 мин.

-Установка микросхемы на 14 выводов-0,23 мин.

-Пайка-0,49 мин.

-Доработка-0,065 мин.

-Контроль-0,6 мин.

Анализируя чертёж, видим что целесообразно выполнять сборку в следующей последовательности:

-Установить резисторы, конденсаторы, диоды;

-Установить катушки индуктивности, транзисторы, ИМС;

-Выполнить пайку волной;

- Выполнить доработку;

ВГПТ 390202 010 ПЗ

14

-Выполнить контроль.

Расчёт длительности тракта см. в п.1.2.

Заполняем таблицу синхронизации №3

Таблица 4

| № | Наименование и содержание операции | Оборудование | Т0=Тшт+Тпз | ηр | ηпр | Кз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить резисторы R1-R5 R6-R10 R11-R15 | Конвейер | 0,495 0,495 0,495 | 1,23 1,23 1,23 | 1 1 1 | 123 123 123 |
|  | Установить конденсаторы С1-С4 С5-С8 С9-С11 | Конвейер | 0,495 0,495 0,297 | 1,23 1,23 0,74 | 1 1 1 | 123 123 74 |
|  | Установить диоды и микросхему VD1,VD2,DD1 | Конвейер | 0,451 | 1,13 | 1 | 113 |
|  | Установить транзисторы VT1-VT4 | Конвейер | 0,484 | 1,1 | 1 | 110 |
| 2 | Пайка | Линия пайки | 0,539 | 1,35 | 2 | 68 |
| 3 | Доработка | ЭМС | 0,0715 | 0,178 | 1 | 17,8 |
| 4 | Контроль | ЭМС | 0,66 | 1,65 | 2 | 82,5 |

ВГПТ 390202 010 ПЗ

15

2.3 Описание организации технического контроля

Организация технологического контроля качества продукции: контроль технологической документации, контроль знаний рабочих, инженерно - технологического состава, контроль технологической дисциплины.

В организации технологического контроля для производства изделия блока АПЧГ используют такие виды контроля как: входной контроль, пооперационный контроль, выходной контроль.

Перед началом подготовительных работ проводят выборочный контроль комплектующих. При входном контроле комплектующие проходят проверку на соответствие техническим условиям и справочным таблицам.

Для повышения качества продукции на производстве организуется статический контроль, проводится анализ причин брака. Разрабатываются витрины брака, в которые помещаются изделия с разными видами дефектов.

Составляется классификатор «виды брака», «причины брака», «виновник брака».

Таблица «вид брака»

| Код | Вид брака |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Холодная пайка Остатки флюса Перемычки из припоя Раковины и поры Припой на поверхности печатной платы Несоответствие элементов Низкое качество пайки Трещины на поверхности припоя Заливная пайка |

Таблица «причины брака»

| Код | Причины брака |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Нарушение технологической дисциплины Некачественная сушка флюса Несоответствие состава припоя Нарушение комплектации Низкие температуры ванны и флюса Перемещение выводов и деталей Неравномерное флюсование Недостаточная сушка материала платы Плохая металлизация отверстий или нарушение соотношения зазор-вывод Нарушение комплектации |

ВГПТ 390202 010 ПЗ

16

Таблица «виновник брака»

| Код | Виновник брака |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | технолог мастер монтажник конструктор ОТК регулировщик сборщик бригадир распределитель комплектовщик |

Формируется код брака по таблицам

1    6   2

виновник брака

причина брака

вид брака

ВГПТ 390202 010 ПЗ

17

3 Экологическая безопасность

3.1 Мероприятия по технике безопасности при сборочно-монтажных работах

Настоящая инструкция содержит сведения и требования на рабочее место монтажника по технике безопасности, которые следует выполнять в процессе во избежание несчастных случаев: поражения электрическим током, ожогов, отравлений организма парами канифоли и т.д.

Перед началом работ:

1)Включить вентиляцию.

2)Проверить наличие заземления.

3)Надеть специальную одежду.

4)Тщательно изучить схему модуля.

5)Проверить исправность источника питания и наличие предохранителей выключателей.

В процессе работ:

1)На рабочем месте на должно находиться посторонних материалов и предметов (инструментов, деталей), нельзя курить и принимать пищу.

2)При работе с паяльником необходимо беречь руки от ожогов.

3)Мелкие детали и голые провода при пайке поддерживать пинцетом.

4)Опасаться разбрызгивания расплавленного припоя.

5)Осторожно залуживать концы проводников и выводы деталей при пользовании ванной с расплавленным оловом.

6)Применять надёжный и удобный в работе инструмент.

7)Запрещается проверять на ощупь наличие напряжения и нагрев токоведущих частей схемы.

8)Нельзя применять для соединения блоков и приборов провода с повреждённой изоляцией.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

18

9)Запрещается производить пайку и монтаж в схеме приборов, находящихся под напряжением.

10)Категорически запрещается измерять напряжения и токи штекерами, щупами, проводами без изоляции.

11)Запрещается подключать блоки и приборы к работающей аппаратуре.

12)Жидкости, применяемые для промывания паек (спирт, растворитель, скипидар), следует хранить в посуде с хорошо закрывающимися пробками.

13)Запрещается промывать пайки бензином.

14)При вытаскивании шнура со штепсельной вилкой из сетевой розетки следует держать за корпус вилки, а не за шнур.

По окончанию работ:

1)Выключить паяльник.

2)Выключить вентиляцию.

3)Убрать рабочее место.

4)Вымыть руки мылом и сполоснуть 1-процентным раствором уксусной кислоты.

5)Снять спецодежду.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

19

3.2 Мероприятия по защите экологии на вредных участках предприятия радиоэлектронной промышленности.

Охрана окружающей среды на предприятиях радиотехнического профиля стала одной из самых острых и актуальных проблем современности. Охрана окружающей среды представляет собой систему государственных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды. Охрана окружающей среды закреплена в конституции РБ.

Для очистки сточных вод, поступающих в открытые водоёмы, строятся очистные сооружения, а для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, газо-пылеулавливатели.

Для локальной очистки сточных промышленных вод применяются различные очистные установки. Например, установки АП-500 и ВВН-250, предназначенные для очистки отработанного ацетона от примесей. После локальной очистки доочистка сточных вод производится на очистных сооружениях.

Сброс производственных сточных вод в городскую канализацию должен сокращаться также за счёт применения рациональных технологических процессов.

С целью ограждения окружающей природной среды от вредных химических воздействий необходимо сочетать методы улавливания отходящих газов от технологических процессов с одновременной их утилизацией. Газоулавливание производится в основном тремя способами. К первому способу относится “сухая” очистка с помощью твёрдых поглотителей или катализаторов. Второй способ, “жидкостный”, основан на абсорбции извлекаемого компонента жидким сорбентом. Третий способ основан на конденсации примесей и на диффузионных процессах (термодиффузия, разделение через пористые перегородки). Для очистки воздуха от паров кислот применяются фильтры, где фильтрующим материалом служит ионообменный волокнистый материал типа вион, копан. Очистка от пыли воздуха, выбрасываемого в атмосферу, и в рециркуляционных системах производится различными пыле отделителями и фильтрами.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

20

ВГПТ 390202 010 ПЗ

21

Заключение

При выполнении данного курсового проекта мы на практике изучили и разработали технологический процесс, процесс сборки и монтажа предварительного усилителя к частотомеру, научились правильно формировать технологический код изделия, рассчитали технологичность конструкции и проанализировали пути её повышения, определили тип производства и многое другое.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

22

Литература

1)Конструкторско-технологический классификатор РД 107.7.3001-90.

2)ГОСТ 321.01-85 «Обозначения технологических документов. Отраслевые стандарты.Номенклатура».

3)Нормативы значений показателей технологичности                                      ОСТ 107.15.2011-86.

4)Отраслевые стандарты «Средств электроники бытового назначения. Нормативные требования и методы определения показателей технологичности» ОСТ 107.15.7014-88.

5)«Охрана труда в радио и электронной промышленности». Под редакцией С.П. Павлова. Издание второе переработанное  и дополненное. Москва «Радио и связь», 1985.

ВГПТ 390202 010 ПЗ

23

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание

1.Общая часть…………………………………………………………………..…………………......2

1.1Введение……………………………………………………………….. .............................2

1.2 Определение типа производства……………………………….........................3

1.3 Формирование технологического кода…………………………………............5

1.4 Расчёт технологичности изделия и пути её повышения……………………7

2 Технологическая часть……………………………………………………......................10

2.1 Выбор и обоснование транспортных средств………………………….........10

2.2 Разработка технологического процесса сборки и монтажа …………..13

2.3 Описание организации технологического контроля……………………….15

3 Экологическая безопасность……………………………………………………………….17

3.1 Мероприятия по технике безопасности при сборочно-монтажных работах………………………………………………………………………………………………………..17

3.2 Мероприятия по защите экологии на вредных участках предприятия в радиоэлектронной промышленности………………………………………………......19

Заключение…………………………………………………………………………………………….21

Литература………………………………………………………………………………………………22

Приложение А………………………………………………………………...........................23

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Витебский государственный политехнический техникум»

Специальность 2-390202

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ К ЧАСТОТОМЕРУ

Пояснительная записка

к курсовому проекту

по дисциплине «Технология и автоматизация производства

радиоэлектронных средств

ВГПТ 390209 010

Выполнил: уч-ся гр.11ВР-26

Ксенофонтова Т.В.

Проверил:

Шульженко С.В.

2008